吊舱端接插件选型为J30J-31ZKP（与J30J-31TJL对接），信号节点定义在接插件上的分布如下图所示。

| 序号 | 信号名称 | 端号 | 信号特性 | 来自 | 去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机壳屏蔽地1 | 16 | 0V |  |  | 与总体机壳对接 |
| 2 | 电源﹢ | 1 | 26V~32V | 弹上热电池 | 吊舱 |  |
| 3 | 电源﹢ | 2 | 26V~32V |  |  |  |
| 4 | 电源﹢ | 3 | 26V~32V |  |  |  |
| 5 | 电源- | 17 | 0V |  |  |  |
| 6 | 电源- | 18 | 0V |  |  |  |
| 7 | 电源- | 19 | 0V |  |  |  |
| 8 | 千兆LANR1+网口接收 | 4 | 网口 | 弹上智能板卡 | 吊舱 | 弹上智能板卡和飞控和遥测数据链具备交互能力，所以指令也可能从网口发过来； |
| 9 | 千兆LANR1-网口接收 | 20 | 网口 |  |  |  |
| 10 | 千兆LANT1+网口发送 | 5 | 网口 | 吊舱 | 弹上智能板卡 |  |
| 11 | 千兆LANT1-网口发送 | 21 | 网口 |  |  |  |
| 12 | 千兆LAN双向传输BID3+ | 6 | 网口 |  |  |  |
| 13 | 千兆LAN双向传输BID3- | 22 | 网口 |  |  |  |
| 14 | 千兆LAN双向传输BID4+ | 7 | 网口 |  |  |  |
| 15 | 千兆LAN双向传输BID4- | 23 | 网口 |  |  |  |
| 16 | RS422T﹢ | 8 | 串口 | 吊舱 | 弹上飞控 | 飞控和遥测数据链具备交互能力； |
| 17 | RS422T- | 24 | 串口 |  |  |  |
| 18 | RS422R﹢ | 9 | 串口 | 弹上飞控 | 吊舱 |  |
| 19 | RS422R- | 25 | 串口 |  |  |  |
| 20 | 串口地 | 10 | 0V |  |  |  |
| 21 | 总体同步信号+ | 11 | 网口 | 弹上飞控 | 吊舱 | 请总体明确是否有同步信号，如果有请明确信号规格 |
| 22 | 总体同步信号- | 26 | 网口 |  |  |  |
| 31 | 无定义 | 12、13、14、15、27、28、29、30、31 | / | / | / |  |

控制终端与吊舱通讯协议

接口规定

- 传输方向：控制终端<—>吊舱；

附图 1 传输方向

- 物理接口

串口（RS422/RS232/TTL串口）；

串口设置：1bit起始位，8bits数据位，1bit停止位，无奇偶校验位，波特率

115200bps；

- 网络（UDP）

设备IP地址：192.168.1.160，端口号：10000，控制终端接收目的地址：

192.168.1.xxx，端口号：10000。

周期发送指令控制

控制终端发送至光电吊舱的命令帧为非周期性命令帧，发送时机由操作手确定；吊舱发送至控制终端的状态反馈以25Hz的固定频率进行状态反馈。

控制终端→光电吊舱命令帧

控制指令帧格式如下表所示。

附表 1 光电吊舱控制指令帧格式

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | …… | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A |  | B | C |  | D |  | E |  |  | F | G |  | H |  | I | J |

a) A：帧头，FB、2C；

b) B：常规指令码，1字节；指令码见附表2 系统常规指令码表的系统控制、可见光载荷、红外载荷和吊舱功能部分。

c) C：4，5字节；定义见附表3常规控制指令参数表，多字节数据时，低字节在前，高字节在后。

d) D：6，7 字节；定义见附表3常规控制指令参数表，多字节数据时，低字节在前，高字节在后。

f) F：吊舱摇杆控制专用命令字，1字节，见附表5吊舱控制指令表。

g) G、H：吊舱摇杆控制参数，4字节，见附表5吊舱控制指令参数表。

h) I：校验字节，第3字节～第42字节异或低8位。

i) J：帧尾同步码，1字节，固定为F0。

附表 2 光电吊舱控制指令码表

| 序号 | 类型 | 命令内容 | 命令解释 | 指令码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 系统控制 | 授时 | 给载荷准确的时间 Para[0]～Para[1]：年，例：2026 Para[2]：月 Para[3]：日 Para[4]：小时 Para[5]：分 Para[6]：秒 Para[7]～Para[8]：百分秒 | 20H | 可以使用NTP服务代替授时指令，需要在授时源头安装NTP服务，指令授时延时至少1s， |
|  |  | 跟踪目标模板大小设置 | 设置跟踪器的跟踪模板大小，参数设定详见附表3 | 23H | 我方终端软件设置，飞控透传即可 |
|  |  | 视频显示模式设置 | 设置当前显示图像为可见光、红外图像，可直接切换至需要的画面，参数设定详见附表3 | 25H | 我方终端软件设置，飞控透传即可 |
|  |  | 选择目标跟踪 | 操作手可选择当前检测出的目标编号进行跟踪，参数设定详见附表3 | 32H | 我方终端软件设置，飞控透传即可 |
|  |  | 打击模式 | 控制吊舱进入人在回路或者自主打击流程，参数设定详见附表3 | 33H | 我方终端软件设置，飞控透传；飞控需要测距信息时，也可以发该指令 |
|  |  | 选点跟踪 | 选择需要跟踪的目标，并将目标的坐标位置赋值在参数中，图像中心点为原点，水平向右为正，水平向上为正，参数设定详见附表3 | 3AH | 我方终端软件设置，飞控透传即可 |
|  |  | 取消跟踪 | 取消已经跟踪的目标 | 3BH | 我方终端软件设置，飞控透传即可 |
|  |  | 单次激光测距 | 进行单次激光测距 | 3DH | 我方终端软件设置，飞控透传即可 |
|  |  | 开启连续激光测距 | 激光测距机进行连续测距，参数设定详见附表3 | 3EH | 我方终端软件设置，飞控透传；飞控需要测距信息时，也可以发该指令 |
|  |  | 停止连续激光测距 | 停止激光测距 | 3FH | 我方终端软件设置，飞控透传；飞控需要停止激光测距时，也可以发该指令 |
|  | 可见光 | 可见光相机设置 | 设置可见光相机的增益和积分时间，参数设定详见附表3 | 40H | 我方终端软件设置，飞控透传即可 |
|  | 红外 | 极性切换 | 设置红外图像极性，参数设定详见附表3 | 53H | 我方终端软件设置，飞控透传即可 |
|  |  | 校正补偿 | 包括背景补偿、自动快门补偿、手动补偿可选，参数设定详见附表3 | 55H | 我方终端软件设置，飞控透传即可 |
|  |  | 云台归中 | 云台归中后，载荷回到起始位置（水平朝前），伺服位置锁定 | 71H | 我方终端软件设置，飞控透传；飞控需要该功能，也可以发该指令 |
|  |  | 数引模式 | 根据总体下传角度指向预引导的方向，转动到位后伺服进入稳像模式，参数设定详见附表3 | 72H | 我方终端软件设置，飞控透传；飞控需要该功能，也可以发该指令 |
|  |  | 垂直下视 | 方位角0°，俯仰垂直向下，转动到位后伺服进入稳像模式 | 73H | 我方终端软件设置，飞控透传；飞控需要该功能，也可以发该指令 |
|  |  | 收藏模式 | 方位置于0位，俯仰置于上极限，转动到位后伺服位置锁定 | 74H | 我方终端软件设置，飞控透传；飞控需要该功能，也可以发该指令 |
|  |  | 关伺服 | 关闭电机供电 | 75H | 我方终端软件设置，飞控透传 |
|  |  | 陀螺漂移校准 | 进行陀螺漂移校准的相关操作，参数设定详见附表3 | 76H | 我方终端软件设置，飞控透传 |
|  |  | 方位扫描参数设置 | 方位扫描参数设置，参数设定详见附表3 | 77H | 我方终端软件设置，飞控透传；飞控需要该功能，也可以发该指令 |
|  |  | 俯仰扫描参数设置 | 俯仰扫描参数设置，参数设定详见附表3 | 78H | 我方终端软件设置，飞控透传；飞控需要该功能，也可以发该指令 |
|  |  | 云台扫描 | 云台执行扫描模式 | 79H | 我方终端软件设置，飞控透传；飞控需要该功能，也可以发该指令 |
|  |  | 随动 | 根据总体下传角度指向预引导的方向，转动到位后伺服进入位置锁定，参数设定详见附表3 | 7CH | 我方终端软件设置，飞控透传；飞控需要该功能，也可以发该指令 |
|  | 伺服功能 | 手动模式 | 手动调转伺服转角，参数设定详见附表3 | 82H | 我方终端软件设置，飞控透传； |
|  | 检测 | 检测算法选择开关 | 切换测算法，参数设定详见附表3 | 91H | 我方终端软件设置，飞控透传； |
|  |  | 检测框设置 | 视频流图像是否增加检测框，参数设定详见附表3 [0]=0：隐藏 [0]=1：显示 | 94H | 我方终端软件设置，飞控透传； |

附表 3 常规控制指令参数

| 指令 | 字节 | 内容 | 单位 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 跟踪目标模板大小设置 23H | 4 | 0——使用6~7byte设置大小 1——使用小模板（16×16） 2——使用中模板（32×32） 3——使用大模板（64×64） 4——使用超大模板（128×128） | / | 0~4 | 默认：4 |
|  | 5 | 备用 |  |  |  |
|  | 6 | 跟踪目标模板宽 | 像素 | 0~255 |  |
|  | 7 | 跟踪目标模板高 | 像素 | 0~255 |  |
| 视频显示模式设置 25H | 4 | 工作通道选择 0：红外； 1：可见光； | / | 0~1 | 默认：0 |
| 选择目标 跟踪 32H | 4 | 操作手选择的当前检测出的目标编号 | / | 1～6 |  |
| 打击模式 33H | 4 | 0：进入人在回路 1：进入自主打击 | / | 0～1 | 默认：0 |
|  | 5 | 0：自主打击模式下引导模式为数引模式 1：自主打击模式下引导模式为方位扫描 2：自主打击模式下引导模式为俯仰扫描 | / | 0～1 | 默认：0 |
| 跟踪目标 3AH | 4~5 | 方位向坐标 | 像素 | 可见光±960 红外±640 | 默认0 |
|  | 6~7 | 俯仰向坐标 | 像素 | 可见光±540 红外±512 | 默认0 |
| 开启连续激光测距 3EH | 4 | 0：以1Hz频率进行激光测距； 1～10:以设定的频率进行激光测距； | / | 0～10 | 默认：10Hz |
| 可见光相机设置 40H | 4 | 0：改增益 1：改积分时间 | / | / |  |
|  | 5 | / | / | / |  |
|  | 6～7 | 参数值 | / | / |  |
| 极性切换 53H | 4 | 0x00：白热 0x01：黑热 | / | 0～1 | 默认：0 |
| 校正补偿 55H | 4 | 0x00：手动补偿 0x01：自动快门补偿 0x02：手动快门补偿 | / | 0～2 | 默认：0 |
| 数引模式 72H | 4~5 | 方位 | ° | -12000~12000 | ×100倍 |
|  | 6~7 | 俯仰 | ° | -12000~1600 | ×100倍 |
| 陀螺校准 76H | 4 | / | / | / |  |
|  | 5 | 方位轴陀螺校准调整量，8位有符号数 | 0.001°/s |  |  |
|  | 6 | 俯仰轴陀螺校准调整量，8位有符号数 | 0.001°/s |  |  |
| 云台方位扫描参数设置 77H | 4~5 | 方位扫描中心点设置 | ° | 0~360 | 默认：0° |
|  | 6~7 | 方位扫描范围设置 | ° | 0~120 | 默认：0° |
| 云台俯仰扫描参数设置 78H | 4~5 | 俯仰扫描中心点设置 | ° | -120~16 | 默认：0° |
|  | 6~7 | 俯仰扫描范围设置 | ° | -68~68 | 默认：0° |
| 平台执行扫描模式 79H | 4~5 | 方位设置 Bit15： 0-设置为扫描模式； 1-设置为角度锁定模式； Bit0~Bit14： 当BIT15位设置为扫描模式时，为扫描速度； 当BIT15位设置为角度锁定模式时，为锁定角度； | °/s或° | 0~180 | 默认5（设定值/10为实际扫描速度） |
|  | 6~7 | 俯仰设置 Bit15： 0-设置为扫描模式； 1-设置为角度锁定模式； Bit0~Bit14： 当BIT15位设置为扫描模式时，为扫描速度； 当BIT15位设置为角度锁定模式时，为锁定角度； | °/s或° | 0~180 | 方位扫描时俯仰默认+57° 俯仰扫描时方位默认为0（设定值/10为实际扫描速度） |
| 随动 7CH | 4~5 | 方位 | ° | ±12000 | ×100倍 |
|  | 6~7 | 俯仰 | ° | -12000~1600 | ×100倍 |
| 手动模式 82H | 4~5 | 方位控制，两字节，有符号 | 0.01°/s |  |  |
|  | 6~7 | 俯仰控制，两字节，有符号 | 0.01°/s |  |  |
| 检测算法选择开关 91H | 4 | 0：传统算法 1：AI算法 2: 停止检测 | / | 0~1 | 默认：0 |
| 检测框设置 94H | 4 | 0：隐藏 1：显示 | / | 0~1 | 默认：1 |

附表 4 光电吊舱摇杆控制指令参数表（本功能需要和总体提供的硬件匹配）

| 指令 | 字节 | 内容 | 单位 | 范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吊舱摇杆控制 | 38 | 云台摇杆控制专用指令码 | 命令字 | 70H 82H 00H | 70启动摇杆，速度粗调 82启动摇杆，速度精调 00禁用摇杆 |
| 吊舱控制 | 39-40 | 方位控制 | °/s | -50~50 | 实际最大速度50°/s |
|  | 41-42 | 俯仰控制 | °/s | -50~50 |  |

光电吊舱→控制终端命令帧

反馈数据格式见附表6。

附表 5 光电吊舱反馈数据帧内容

| 序号 | 内容 | 数据类型 | 数据内容 | 单位 | 范围 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 帧头 | UINT8 | FCH |  |  |
| 2 |  |  | 2CH |  |  |
| 3 | 载荷类型 | UINT8 | 4：三光 |  |  |
| 4 | 自检结果 | UINT8 | Bit0：红外机芯：置1正常，0异常。 Bit1：可见光机芯：置1正常，0异常。 Bit2：陀螺仪数据：置1正常，0异常。 Bit3：角度传感器：置1正常，0异常。 Bit4：驱动板：置1正常，0异常。 Bit5：压缩存储：置1正常，0异常。 Bit6：综合处理：置1正常，0异常。 Bit7：吊舱准备状态：置1载荷准备好，置0载荷未准 备好 |  |  |
| 5-6 | 吊舱状态1 | UINT16 | Bit7：0：未超温报警，1：超温报警； 其他:备用； |  |  |
| 7-8 | 吊舱状态2 | UINT16 | Bit0：0：备用； Bit1：0：跟踪源为红外，1：跟踪源为可见光； Bit9：配置保存，0：未保存 1：已保存； Bit12～Bit15：图像极性； |  |  |
| 9 | 伺服状态 | UINT8 | 0x01：关伺服 0x02：手动 0x03：收藏 0x04：数引 0x05：航向锁定 0x06：扫描 0x07：跟踪 0x08：垂直下视 0x0B：航向随动 0x0C：归中 0x0F：随动 |  |  |
| 10-11 | 光轴方位角 | INT16 | ×100倍 | 0.01° |  |
| 12-13 | 光轴俯仰角 | INT16 | ×100倍 | 0.01° |  |
| 14-15 | 备用 | INT16 | ×100倍 | 0.01° |  |
| 16 | 备用 | UINT8 |  |  |  |
| 17-18 | 红外视场角 | UINT16 | 前1字节为方位向视场，固定为170，后1字节为俯仰向视场，固定为136 | 0.1° |  |
| 19 | 预留 | UINT8 | 预留 |  |  |
| 20-21 | 可见光视场角 | UINT16 | 前1字节为方位向视场，固定为95，后1字节为俯仰向视场固定为53 | 0.1° |  |
| 22-23 | 预留 | UINT16 | 预留 |  |  |
| 24-25 | 红外焦距 | UINT16 | 固定为500 | 0.1mm |  |
| 26-27 | 白光焦距 | UINT16 | 固定为380 | 0.1mm |  |
| 28-29 | 激光测距距离 | UINT16 | ×10倍 | 0.1米 | 1~65000 |
| 30-33 | 预留 | FLOAT |  |  |  |
| 34-37 | 预留 | FLOAT |  |  |  |
| 38-39 | 预留 | INT16 |  |  |  |
| 40-41 | 核心板温度 | INT16 | ×10倍 | 0.1° |  |
| 42-43 | 方位视线角速度 | INT16 | ×100倍 | 0.01°/s |  |
| 44-45 | 俯仰视线角速度 | INT16 | ×100倍 | 0.01°/s |  |
| 46-47 | 备用 | INT16 |  |  |  |
| 48 | 当前显示图像反馈 | UINT8 | 0：红外； 1：可见光； |  |  |
| 49 | 接收到的命令字反馈 | UINT8 | 接收到正确的命令帧中命令字 |  |  |
| 50 | 预留 |  |  |  |  |
| 51-52 | 跟踪中心点宽方向坐标 | INT16 | 跟踪方位方向脱靶量 | 像素 | 可见光±960 红外±640 |
| 53-54 | 跟踪中心点高方向坐标 | INT16 | 跟踪俯仰方向脱靶量 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 55-56 | 目标宽 | UINT16 | 目标的水平方向像素数量 | 像素 | 0~1920 |
| 57-58 | 目标高 | UINT16 | 目标的垂直方向像素数量 | 像素 | 0~1080 |
| 59-62 | 方位向偏差角 | FLOAT | 目标距离中心方位向偏差角 | 1° |  |
| 63-66 | 俯仰向偏差角 | FLOAT | 目标距离中心俯仰向偏差角 | 1° |  |
| 67 | 跟踪目标类型 | UINT8 | 红外目标跟踪时： 0：未检测出目标 1：人； 2：车； 3：十字靶； 可见光目标跟踪时： 0：未检测出目标 1：人； 2：车； 3：十字靶。 |  |  |
| 68 | 跟踪状态 | UINT8 | 0x00：空闲状态 0x01：稳定跟踪 0x02：记忆跟踪 0x03：目标丢失 0x05：截获状态 |  |  |
| 69-70 | 预留 | INT16 |  |  |  |
| 71-74 | 信处软件版本号 | INT32 | / | / |  |
| 75-78 | 伺服软件版本号 | INT32 | / | / |  |
| 79-80 | 目标1方位位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的方位位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 81-82 | 目标1俯仰位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的俯仰位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 83-84 | 目标1宽尺寸 | INT16 | 被检测出的目标方位尺寸 | 像素 | 0~1920 |
| 85-86 | 目标1高尺寸 | INT16 | 被检测出的目标俯仰尺寸 | 像素 | 0~1080 |
| 87-88 | 目标2方位位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的方位位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 89-90 | 目标2俯仰位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的俯仰位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 91-92 | 目标2宽尺寸 | INT16 | 被检测出的目标方位尺寸 | 像素 | 0~1920 |
| 93-94 | 目标2高尺寸 | INT16 | 被检测出的目标俯仰尺寸 | 像素 | 0~1080 |
| 95-96 | 目标3方位位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的方位位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 97-98 | 目标3俯仰位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的俯仰位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 99-100 | 目标3宽尺寸 | INT16 | 被检测出的目标方位尺寸 | 像素 | 0~1920 |
| 101-102 | 目标3高尺寸 | INT16 | 被检测出的目标俯仰尺寸 | 像素 | 0~1080 |
| 103-104 | 目标4方位位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的方位位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 105-106 | 目标4俯仰位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的俯仰位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 107-108 | 目标4宽尺寸 | INT16 | 被检测出的目标方位尺寸 | 像素 | 0~1920 |
| 109-110 | 目标4高尺寸 | INT16 | 被检测出的目标俯仰尺寸 | 像素 | 0~1080 |
| 111-112 | 目标5方位位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的方位位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 113-114 | 目标5俯仰位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的俯仰位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 115-116 | 目标5宽尺寸 | INT16 | 被检测出的目标方位尺寸 | 像素 | 0~1920 |
| 117-118 | 目标5高尺寸 | INT16 | 被检测出的目标俯仰尺寸 | 像素 | 0~1080 |
| 119-120 | 目标6方位位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的方位位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 121-122 | 目标6俯仰位置 | INT16 | 被检测出的目标在图像上的俯仰位置 | 像素 | 可见光±540 红外±512 |
| 123-124 | 目标6宽尺寸 | INT16 | 被检测出的目标方位尺寸 | 像素 | 0~1920 |
| 125-126 | 目标6高尺寸 | INT16 | 被检测出的目标俯仰尺寸 | 像素 | 0~1080 |
| 127 | 异或 | UINT8 | 3～62 字节异或校验低 8 位 |  |  |
| 128 | 帧尾 |  | F0 |  |  |

注：标注预留、备用等标识的部分，在上位机软件中不解析。

- 通讯协议

  - 串口配置

- RS232串口：波特率：115.2kbps；

- 信号格式为：1位起始位，8位数据位，无校验位，1位停止位；

  - 时序与逻辑

- 自检：

- 开机自检，10s内完成自检，并反馈自检结果，若上位机未能收到自检结果则判断自检故障。

- 正常工作状态自检：发送一次自检指令，在10s内完成自检并反馈自检结果，未能收到自检结果则判断自检故障。

- 信息查询：自检正常后，上位机可随时发送信息查询指令，机芯上报图像增强算法、降噪算法、红外极性。

- 控制指令:正常工作状态时，发送校正、红外极性变换指令，5s内完成并反馈结果。

- 红外机芯通讯协议

    - 协议包格式

| 字节号 | 描述 | 字节数 | 收发标号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包头 | 1 | 0X6E | 一个字节,包头固定0x6E |
| 2 | 状态 | 1 | 0X00 | 外部发送给机芯status固定00，机芯应答时status为00 |
| 3 | 保留 | 1 | 0X00 | 固定为00 |
| 4 | 功能 | 1 |  |  |
| 5 | Data长度 | 1 | 0X0000-0X0009 | 指示DATA的长度，高位一个字节，低位一个字节，高位在前，低位在后。 |
| 6 | Data长度 | 1 |  |  |
| 7 | CRC1 | 1 | 见CRC校验参考 | 包里前6个的CRC校验，高位一个字节，低位一个字节。 |
| 8 | CRC1 | 1 |  |  |
| 9 | Data | 0-N | 见功能命令列表 | Data内容，长度可变。 |
| …… | Data |  |  |  |
| N | Data |  |  |  |
| N+1 | CRC2 | 1 | 见CRC校验参考 | 包所有第1到N字节对应CRC校验（即除CRC2外剩余数据的校验）。 |
| N+2 | CRC2 | 1 |  |  |

    - CRC校验参考

constunsignedshort crc16_ccitt_table[256] =

{

0x0000, 0x1021, 0x2042, 0x3063, 0x4084, 0x50a5, 0x60c6, 0x70e7, 0x8108, 0x9129, 0xa14a,

0xb16b, 0xc18c, 0xd1ad, 0xe1ce, 0xf1ef, 0x1231, 0x0210, 0x3273, 0x2252, 0x52b5, 0x4294, 0x72f7, 0x62d6, 0x9339, 0x8318, 0xb37b,

0xa35a, 0xd3bd, 0xc39c, 0xf3ff, 0xe3de, 0x2462, 0x3443, 0x0420, 0x1401, 0x64e6, 0x74c7, 0x44a4, 0x5485, 0xa56a, 0xb54b, 0x8528,

0x9509, 0xe5ee, 0xf5cf, 0xc5ac, 0xd58d, 0x3653, 0x2672, 0x1611, 0x0630, 0x76d7, 0x66f6, 0x5695, 0x46b4, 0xb75b, 0xa77a, 0x9719,

0x8738, 0xf7df, 0xe7fe, 0xd79d, 0xc7bc, 0x48c4, 0x58e5, 0x6886, 0x78a7, 0x0840, 0x1861, 0x2802, 0x3823, 0xc9cc, 0xd9ed, 0xe98e,

0xf9af, 0x8948, 0x9969, 0xa90a, 0xb92b, 0x5af5, 0x4ad4, 0x7ab7, 0x6a96, 0x1a71, 0x0a50, 0x3a33, 0x2a12, 0xdbfd, 0xcbdc, 0xfbbf,

0xeb9e, 0x9b79, 0x8b58, 0xbb3b, 0xab1a, 0x6ca6, 0x7c87, 0x4ce4, 0x5cc5, 0x2c22, 0x3c03, 0x0c60, 0x1c41, 0xedae, 0xfd8f, 0xcdec,

0xddcd, 0xad2a, 0xbd0b, 0x8d68, 0x9d49, 0x7e97, 0x6eb6, 0x5ed5, 0x4ef4, 0x3e13, 0x2e32, 0x1e51, 0x0e70, 0xff9f, 0xefbe, 0xdfdd,

0xcffc, 0xbf1b, 0xaf3a, 0x9f59, 0x8f78, 0x9188, 0x81a9, 0xb1ca, 0xa1eb, 0xd10c, 0xc12d, 0xf14e, 0xe16f, 0x1080, 0x00a1, 0x30c2,

0x20e3, 0x5004, 0x4025, 0x7046, 0x6067, 0x83b9, 0x9398, 0xa3fb, 0xb3da, 0xc33d, 0xd31c, 0xe37f, 0xf35e, 0x02b1, 0x1290, 0x22f3,

0x32d2, 0x4235, 0x5214, 0x6277, 0x7256, 0xb5ea, 0xa5cb, 0x95a8, 0x8589, 0xf56e, 0xe54f, 0xd52c, 0xc50d, 0x34e2, 0x24c3, 0x14a0,

0x0481, 0x7466, 0x6447, 0x5424, 0x4405, 0xa7db, 0xb7fa, 0x8799, 0x97b8, 0xe75f, 0xf77e, 0xc71d, 0xd73c, 0x26d3, 0x36f2, 0x0691,

0x16b0, 0x6657, 0x7676, 0x4615, 0x5634, 0xd94c, 0xc96d, 0xf90e, 0xe92f, 0x99c8, 0x89e9, 0xb98a, 0xa9ab, 0x5844, 0x4865, 0x7806,

0x6827, 0x18c0, 0x08e1, 0x3882, 0x28a3, 0xcb7d, 0xdb5c, 0xeb3f, 0xfb1e, 0x8bf9, 0x9bd8, 0xabbb, 0xbb9a, 0x4a75, 0x5a54, 0x6a37,

0x7a16, 0x0af1, 0x1ad0, 0x2ab3, 0x3a92, 0xfd2e, 0xed0f, 0xdd6c, 0xcd4d, 0xbdaa, 0xad8b, 0x9de8, 0x8dc9, 0x7c26, 0x6c07, 0x5c64,0x4c45, 0x3ca2, 0x2c83, 0x1ce0, 0x0cc1, 0xef1f, 0xff3e, 0xcf5d, 0xdf7c, 0xaf9b, 0xbfba, 0x8fd9, 0x9ff8, 0x6e17, 0x7e36, 0x4e55,

0x5e74, 0x2e93, 0x3eb2, 0x0ed1, 0x1ef0

};

/*****CRC计算函数,可将第一个参数reg_init简化掉********/

unsignedshortdo_ccitt_crc(unsignedshortreg_init, unsignedchar *message, unsignedintlen)

{

unsignedshortcrc_reg = reg_init;

while (len--)

crc_reg = (crc_reg<< 8)^crc16_ccitt_table[((crc_reg>> 8)^*message++) & 0xff];

returncrc_reg;

}

    - 常用命令列表

机芯串口接收指令表

| 指令说明 |  | 机芯接收指令 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校正模式 | 接收 | 自动:6E 00 00 0B 00 02 0F 08 00 01 10 21 手动:6E 00 00 0B 00 02 0F 08 00 00 00 00 背景:6E 00 00 0B 00 02 0F 08 00 02 20 42 |  |
|  | 返回 | 自动:6E 00 00 0B 00 02 0F 08 00 01 10 21 手动:6E 00 00 0B 00 02 0F 08 00 00 00 00 背景:6E 00 00 0B 00 02 0F 08 00 02 20 42 |  |
| 校正 | 接收 | 6E 00 00 0C 00 00 AA DA 00 00 | 校正模式为手动、自动时为快门校正 校正模式为背景时为背景校正 |
|  | 返回 | 6E 00 00 0C 00 00 AA DA 00 00 |  |
| 图像模式 | 接收 | 自动0:6E 00 00 13 00 02 E5 CA 00 01 10 21 自动1:6E 00 00 13 00 02 E5 CA 00 00 00 00 手动:6E 00 00 13 00 02 E5 CA 00 03 30 63 |  |
|  | 返回 | 自动0:6E 00 00 13 00 02 E5 CA 00 01 10 21 自动1:6E 00 00 13 00 02 E5 CA 00 00 00 00 手动:6E 00 00 13 00 02 E5 CA 00 03 30 63 |  |
| 极性切换 | 接收 | 查询:6E 00 00 10 00 00 9C D8 00 00 白热:6E 00 00 10 00 02 BC 9A 00 00 00 00 黑热:6E 00 00 10 00 02 BC 9A 00 01 10 21 |  |
|  | 返回 | 状态:6E 00 00 10 00 02 BC 9A 00 00 00 00 白热:6E 00 00 10 00 02 BC 9A 00 00 00 00 黑热:6E 00 00 10 00 02 BC 9A 00 01 10 21 | 数据0-1： 0：白热 1：黑热 |
| 亮度查询 | 接收 | 6E 00 00 15 00 00 77 28 00 00 |  |
|  | 返回 | 6E 00 00 15 00 02 57 6A 0010 12 31 |  |
| 设置亮度 | 接收 | 6E 00 00 15 00 02 57 6A 0010 12 31 |  |
|  | 返回 | 6E 00 00 15 00 02 57 6A 0010 12 31 |  |
| 对比度查询 | 接收 | 6E 00 00 14 00 00 40 18 00 00 |  |
|  | 返回 | 6E 00 00 14 00 02 60 5A 00 10 12 31 |  |
| 设置对比度 | 接收 | 6E 00 00 14 00 02 60 5A 00 10 12 31 |  |
|  | 返回 | 6E 00 00 14 00 02 60 5A 00 10 12 31 |  |
| 环境温度 查询 | 接收 | 6E 00 00 A1 00 00 55 17 00 00 |  |
|  | 返回 | 6E 00 00 A1 00 02 79 3F 12 4E DF 83 |  |
| FPA温度 查询 | 接收 | 6E 00 00 20 00 02 79 3F 00 00 00 00 |  |
|  | 返回 | 6E 00 00 20 00 02 79 3F 16 7B 66 29 |  |
| 空域滤波查询 | 接收 | 6E 00 00 83 00 00 BD B1 00 00 | 数据0:0:关1:开 数据1:参数值 |
|  | 返回 | 6E 00 00 83 00 02 9D F3 01 14 61 84 |  |
| 空域滤波 | 接收 | 设置:6E 00 00 83 00 02 9D F3 01 14 61 84 关:6E 00 00 83 00 02 9D F3 00 14 52 B5 |  |
|  | 返回 | 设置:6E 00 00 83 00 02 9D F3 01 14 61 84 关:6E 00 00 83 00 02 9D F3 00 14 52 B5 |  |
| 时域滤波 | 接收 | 开:6E 00 00 85 00 06 6F D7 01 01 32 64 00 00 69 DB 关:6E 00 00 85 00 06 6F D7 00 01 32 64 00 00 2C 7B |  |
|  | 返回 | 开:6E 00 00 85 00 06 6F D7 01 01 32 64 00 00 69 DB 关:6E 00 00 85 00 06 6F D7 00 01 32 64 00 00 2C 7B |  |
| DDE查询 | 接收 | 6E 00 00 E3 00 00 26 DA 00 00 | 数据0:0:关1:开 数据1:参数值 |
|  | 返回 | 6E 00 00 E3 00 02 06 98 01 0F C2 DE |  |
| DDE参数设置 | 接收 | 设置:6E 00 00 E3 00 02 06 98 01 0F C2 DE |  |
|  | 返回 | 设置:6E 00 00 E3 00 02 06 98 01 0F C2 DE |  |
| 保存设置 | 接收 | 6E 00 00 01 00 00 E8 8B 00 00 |  |
|  | 返回 | 无 |  |
| 恢复出厂默认 | 接收 | 6E 00 00 06 00 00 6D 1B 00 00 |  |
|  | 返回 | 无 |  |
| 锅盖功能 | 接收 | 功能开启:6E 00 00 81 00 04 93 55 00 06 00 01 A2 81 功能关闭:6E 00 00 81 00 04 93 55 00 06 00 00 B2 A0 参数采集:6E 00 00 81 00 04 93 55 00 07 00 01 95 B1 | 数据0-1:分类 数据2-3:参数 |
|  | 返回 | 功能开启:6E 00 00 81 00 04 93 55 00 06 00 01 A2 81 功能关闭:6E 00 00 81 00 04 93 55 00 06 00 00 B2 A0 参数采集:6E 00 00 81 00 04 93 55 00 07 00 01 95 B1 |  |
| 坏点替代 | 接收 | 光标开启:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 0B 00 01 E0 D0 光标关闭:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 0B 00 00 F0 F1 光标X轴坐标:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 01 01 3E D3 9C 光标Y轴坐标:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 02 01 00 5D 51 坏点修复:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 03 00 00 59 50 坏点撤销:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 04 00 00 DC C0 坏点保存:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 09 00 00 9E 91 | 数据0-1:分类 数据2-3:参数 |
|  | 返回 | 光标开启:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 0B 00 01 E0 D0 光标关闭:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 0B 00 00 F0 F1 光标X轴坐标:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 01 01 3E D3 9C 光标Y轴坐标:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 02 01 00 5D 51 坏点修复:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 03 00 00 59 50 坏点撤销:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 04 00 00 DC C0 坏点保存:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 09 00 00 9E 91 |  |
| 版本号 查询 | 接收 | 6E 00 00 05 00 00 34 4B 00 00 | FPGA:0134B2AE=20230830 FIRMWARE:0134B2AF=20230831 |
|  | 返回 | 6E 00 00 05 00 08 B5 43 01 34 B2 AE 01 34 B2 AF 19 03 |  |
| 自检查询 | 接收 | 6E 00 00 B0 00 00 21 44 00 00 | 数据0-1:表示自检结果0x0000表示正常。 其中B0代表DDR自检；B2代表sensor自检；B4代表flash自检；B6代表温传自检。 |
|  | 返回 | 6E 00 00 B0 00 02 01 06 00 00 00 00 |  |
| 快门常闭 | 接收 | 关闭:6E 00 00 79 00 02 B9 60 00 00 00 00 开启:6E 00 00 79 00 02 B9 60 00 01 10 21 |  |
|  | 返回 | 关闭:6E 00 00 79 00 02 B9 60 00 00 00 00 开启:6E 00 00 79 00 02 B9 60 00 01 10 21 |  |
| 均值查询 | 接收 | 6E 00 00 88 00 00 4D 40 00 00 |  |
|  | 返回 | 6E 00 00 88 00 04 0D C4 00 00 11 C0 E9 0E | 均值：0x000011C0 |
| 十字丝 | 接 收 | 光标开启:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 0B 00 01 E0 D0 光标关闭:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 0B 00 00 F0 F1 光标X轴坐标:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 01 01 3E D3 9C 光标Y轴坐标:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 02 01 00 5D 51 |  |
|  | 返回 | 光标开启:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 0B 00 01 E0 D0 光标关闭:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 0B 00 00 F0 F1 光标X轴坐标:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 01 01 3E D3 9C 光标Y轴坐标:6E 00 00 86 00 04 16 C5 00 02 01 00 5D 51 |  |

备注：

- 接收指机芯接收，返回指机芯发送。

- 默认出厂已经完成坏点替代及锅盖补偿；提供坏点替代，锅盖更新功能。

- 默认出厂已经完成非均匀性校正参数；根据不同镜头特性，可通过上位机重新更新非均匀校正参数。

- 提供版本号查询，以追溯软件版本。

- 提供参数设置，然后保存；提供恢复出厂功能。