任务机（长机）发从机

|  | 结构体变量 | 类型 | 值 | 单位 | 换算系数 | 指令示例 |  | 含义及计算示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | head1 | uint8_t | 0xEB | \ | \ | 235 | 0xEB | 帧头1 |
|  | head2 | uint8_t | 0X90 | \ | \ | 144 | 0x90 | 帧头2 |
|  | msg_id | uint8_t | 1 | \ | \ | 1 | 0x01 | 该ID号表示为：长机数据消息 |
|  | len | uint8_t | \ | \ | \ | 17 | 0x11 | 数据区域(黄色背景)字节长度 |
| 1 | seq_datas | uint16_t | \ | \ | \ | 1 | 0x01 | 计数器，更新一次计数加一。 |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 | 0x00 |  |
| 3 | target_system | uint8_t | \ | \ | \ | 1 | 0x01 | 目标从机的ID号 |
| 4 | lat | int32_t | \ | deg | 1/3600/3000 | 9 | 0x09 | 纬度 (9+147*2^8+78*2^16+26*2^24)/3600/3000 = 40.8663949 |
| 5 |  |  |  |  |  | 147 | 0x93 |  |
| 6 |  |  |  |  |  | 78 | 0x4E |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 26 | 0x1A |  |
| 8 | lon | int32_t | \ | deg | 1/3600/3000 | 160 | 0xA0 | 经度 (160+221*2^8+134*2^16+70*2^24)/3600/3000 = 109.5596 |
| 9 |  |  |  |  |  | 221 | 0xDD |  |
| 10 |  |  |  |  |  | 134 | 0x86 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 70 | 0x46 |  |
| 12 | alt | uint32_t | \ | m | 乘0.01再减500 | 96 | 0x60 | 海拔高度 (96+222*2^8+2*2^16+0*2^24)*0.01-500 = 1380 |
| 13 |  |  |  |  |  | 222 | 0xDE |  |
| 14 |  |  |  |  |  | 2 | 0x02 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 0 | 0x00 |  |
| 16 | IAS | uint16_t | \ | m/s | 0.01 | 212 | 0xD4 | 指示空速指令（范围：100~160m/s） (212+48*2^8)*0.01 = 125 |
| 17 |  |  |  |  |  | 48 | 0x30 |  |
|  | sum | uint8_t | \ | \ | \ | 147 | 0x93 | 数据区域校验和 数据区域(黄色背景)字节求和后对256取余 |

从机发任务机（长机）数据

|  | 结构体变量 | 类型 | 值 | 单位 | 换算系数 | 指令示例 |  | 含义及计算示例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | head1 | uint8_t | 0xEB | \ | \ | 235 | 0xEB | 帧头1 |
|  | head2 | uint8_t | 0X90 | \ | \ | 144 | 0x90 | 帧头2 |
|  | msg_id | uint8_t | 2 | \ | \ | 2 | 0x02 | 该ID号表示为：从机数据消息 |
|  | len | uint8_t | \ | \ | \ | 18 | 0x12 | 数据区域(黄色背景)字节长度 |
| 1 | seq_datas | uint16_t | \ | \ | \ | 1 | 0x01 | 计数器，更新一次计数加一。 |
| 2 |  |  |  |  |  | 0 | 0x00 |  |
| 3 | sending_system | uint8_t | \ | \ | \ | 1 | 0x01 | 当前从机的ID号 |
| 4 | phase | uint8_t | \ | \ | \ | 1 | 0x01 | 1：编队模式、2：任务模式(航点跟踪)、3：任务模式(起飞)、4：任务模式(降落)、5：其他 |
| 5 | lat | int32_t | \ | deg | 1/3600/3000 | 9 | 0x09 | 当前飞机纬度 (9+147*2^8+78*2^16+26*2^24)/3600/3000 = 40.8663949 |
| 6 |  |  |  |  |  | 147 | 0x93 |  |
| 7 |  |  |  |  |  | 78 | 0x4E |  |
| 8 |  |  |  |  |  | 26 | 0x1A |  |
| 9 | lon | int32_t | \ | deg | 1/3600/3000 | 160 | 0xA0 | 当前飞机经度 (160+221*2^8+134*2^16+70*2^24)/3600/3000 = 109.5596 |
| 10 |  |  |  |  |  | 221 | 0xDD |  |
| 11 |  |  |  |  |  | 134 | 0x86 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | 70 | 0x46 |  |
| 13 | alt | uint32_t | \ | m | 乘0.01再减500 | 96 | 0x60 | 当前海拔高度 (96+222*2^8+2*2^16+0*2^24)*0.01-500 = 1380 |
| 14 |  |  |  |  |  | 222 | 0xDE |  |
| 15 |  |  |  |  |  | 2 | 0x02 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | 0 | 0x00 |  |
| 17 | IAS | uint16_t | \ | m/s | 0.01 | 212 | 0xD4 | 当前指示空速（表速） (212+48*2^8)*0.01 = 125 |
| 18 |  |  |  |  |  | 48 | 0x30 |  |
|  | sum | uint8_t | \ | \ | \ | 148 | 0x93 | 数据区域校验和 数据区域(黄色背景)字节求和后对256取余 |